次数： 1

AO

輔導老師：梁见刚

到厂时间：2014-3-1

离厂时间：17：00

| 客戶名稱： |  | 輔導日期：2014-3-1 | 客戶確認： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 問 題 描 述 | 改 善 建 議 | 責任部門／人 | 完成時間 |
| 现场 | 工厂四周围墙没有摄像头监控、厂房四周及出口处、包装区及落货区无照明及监控装置，无提示告示，围墙边有树木杂物搭墙 | 工厂围墙四周晚上要保持充足的照明，最佳的照明标准是泛光灯，泛光灯能提供充足而无阴影的日光效果。且要有足够的监控摄像头监控整个围墙，包装区须监控到人员出入及包装现场情况，落货区须监控装卸货全过程，这样可起到威慑作用，并使闭路电视录制效果更清晰。在工厂左右两侧与邻厂或居民楼太近或交接处加装向外弯曲45度角的带刺铁丝网。工厂周边及厂区内定点进行常规的不定时安全巡逻。 在四周围墙显眼处喷涂“严禁攀爬”。 有树枝等杂物搭墙时应及时清理。 |  |  |
|  | 成品仓库没有门 | 将成品与布料摆放在成品仓，安装一个铁门，成品仓库要有足够的灯光，在仓库里面门口处装一监控装置。 |  |  |
|  | 无独立的包装区，且未有出入管控措施 | - 包装（装箱）区应是独立隔离区域并只允许获授权的工作人员入内，戴袖标标示。 - 在包装区张贴附有主管姓名的照片的告示，公布得以授权的员工人数及名单，如有未获授权人员在场，安装摄像机监控就可以轻易地识别出来。 - 可用铁丝网把整个包装区围起来用于包装。 |  |  |
|  | 成品仓、包装区、装货区无限制告示及出入管控措施 | 装货区应列为限制区，不得穿越通行，设置临时阻拦设施（临时围栏等）在装卸货时阻止非授权靠近，张贴“非获授权人员不得出入”的告示，并张贴允许进入人员名单和照片。 |  |  |
|  | 工厂没有设立司机休息室，外来车辆停放处无做标示/保安没有配备对讲机 | 在保安室设立单独的供外来司机休息的地方，并清楚标示“司机休息室，请勿乱走动”。卡车司机和其助手不得参与货物装载。进行整柜装载时，装货过程完成前，司机及其助手不可进入装货区。不过，卡车司机可以进行最终检查。 在装卸区提示“未经授权或许可，不得靠近” 车辆（除装卸货车辆外）须有专门的停放区域，并提示“来访车辆停放处”不得停放于装卸货区域10米内。 |  |  |
|  | 工厂没有对装柜情况进行监控 | 货柜到厂先按七点检查法检查货柜是否安全，保留检查记录。装柜监控人员拍一张空柜的相片，装柜中途再拍一张相片，货柜装完关柜门前再拍一张相片，封柜后拍一张相片，所有相片必须拍到货柜的车牌，保存相片。 |  |  |
|  | 工厂安全告示张贴不全 | 工厂大门口：“来访请登记”、“携带物品请接受检查”、“进入CCTV监控区域，您的活动将会被监控”； 厂区内显眼处：“警匪、火灾、急救、工厂保安、安全负责人、当地执法部门联系电话”；落货区：“严禁停放私人车辆”；包装区、落货区：“不得擅入” 围墙四周：每隔一定距离张贴“不得攀爬”； |  |  |
|  | 厂房窗户无闩锁装置 | 一楼的所有窗户必须配备性能良好的闩锁装置以防止窗户被人从外边打开，亦可使用护窗栏或金属网丝来保护窗户。建筑物内的其中一扇门宜留为“封锁门”，此门最先打开，最后关闭，所有其它门使用滑动门栓、搭扣等从内部锁上，封锁门应用门栓关牢。 |  |  |
| 尊敬的客戶：請您務必按照輔導老師的工作計畫開展相關工作，任何延誤都將會對成績產生不可估計的影響。 |  |  |  |  |